洗板机需求参数

1、分液头类型：8 通道或 12 通道

*2、加液体积（清洗体积）：50-3000μl（50 μl 步进）

3、清洗体积：50-400μl（50 μl 步进）

*4、分液精确度：< 3% @300 μl

*5、分液准确度： < 3% @300 μl

*6、最小残余量：<1μl/孔

*7、震荡：3 速可调

8、支持微孔板类型：96 孔板平底板、U 型、V 型和圆底微孔板均支持

9、清洗速度：12 通道洗头，<90 秒（3 个循环，3000uL/孔）；8 通道洗头，<125 秒（3 个 循环，3000uL/孔）

10、速度调节：注液、吸液及清洗流程三速可调

11、内置自动维护选项，可自动冲洗管路。

*12、存储程序个数：100 个，每个程序可多达 99 个步骤

*13、洗瓶：2 个，每个体积 4L/个，标配液位高度探测装置

*14、废液瓶：1 个，每个体积 10L/个，标配液位高度探测装置

15、一般参数：

尺寸(cm) ：46(宽)*30(高)*40(深)

重量(kg) ：13

电源：100V ~240V, 50HZ~60